Abbas,Polliend, Hyvon,Néel | Groupe C | 22 janvier 2016

Rapport de projet final

Projet GBF : réalisation d’un générateur de signal

Abbas Ali

Hyvon Théo

Néel Stéphane

Polliend Thomas

# Table des matières

Table des matières	1

I.	Introduction	2

a.	Présentation du sujet	2

b.	Objectifs du projet	2

II.	Le contexte	3

a.	Cahier des charges	3

	Interface de l’utilisateur	3

	Paramétrage des signaux	4

b.	Le contexte mathématique	4

III.	Réalisation	6

a.	Le diagramme UML	6

b.	Les solutions algorithmiques	7

c.	L’interface homme machine	8

	L’IHM principale	8

	L’exportation du fichier Wave	8

	Le code associé à l’IHM	8

d.	Gestion du projet	9

	Le planning	9

	Répartition du travail	9

	Organisation	10

	L’outil de travail collaboratif	10

IV.	Expérimentations	11

a.	Les differents tests et mesures de validation	11

	Evaluation modélisation et codage	11

	Étapes des tests numériques	11

	Étapes des tests analogiques	11

b.	Résultats des tests Analogiques et numériques	12

	Tests analogiques	12

	Tests numériques	12

V.	Conclusion	12

	Conclusion technique	12

	Conclusion du projet	12

VI.	Annexes	13

# Introduction

## Présentation du sujet

Le projet choisit est le projet GBF. Il consiste à réaliser un générateur de signal. Un générateur de basses fréquences (GBF) est un appareil utilisé dans le domaine de l'électronique à des fins de test ou de dépannage de cartes électroniques. Un GBF permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée sous forme de sinusoïdes, de créneaux, ou de triangles. Ce signal peut être observé grâce à un oscilloscope en effectuant un simple montage électrique.

Il existe de nombreux paramètres de réglage qui permettent de modifier la forme du signal général. Il est en effet possible en général de modifier la fréquence, le rapport cyclique, l’offset et l’amplitude du signal.

Il sera donc nécessaire de prendre en compte tous ces éléments dans l’IHM afin de permettre à l’utilisateur de généré n’importe quel signal désiré dans la limite des fréquences audibles.

## Objectifs du projet

L’objectif principal est de créer une application permettant de générer des fichiers wave contenant des signaux simples (sinus, cosinus, carré, triangle).

Une interface graphique intuitive devra être créée pour régler les paramètres des signaux :

Amplitude (en pourcent de la résolution max)

Offset (en pourcent de la résolution max)

Rapport cyclique (%)

Fréquence (Hz)

Le programme pourra être compilé sous forme de librairie dynamique afin de permettre la réutilisation des fonctions par d'autres utilisateurs.

# Le contexte

## Cahier des charges

### Interface de l’utilisateur

L'interface devra présenter 4 boutons rotatifs permettant de modifier les paramètres principaux des signaux cités ci-dessus. Elle contiendra également une liste déroulante afin de sélectionner le type de signal à générer (sinus, cosinus, carré et triangle).

Elle devra également contenir une zone de visualisation du signal configuré par l'utilisateur. Cette zone affichera le signal sur deux périodes et sera rafraichie dynamiquement lors des changements des réglages par l’utilisateur. Une zone de configuration sera également disponible pour paramétrer les informations relatives au traitement numérique du signal. L’utilisateur pourra paramétrer :

La fréquence d'échantillonnage (Hz)

La résolution (bits)

Sélection type de signal

Visualisation du signal généré

Boutons rotatif

Paramétrage signal Wave

Boutons poussoirs

Image 1 : Aperçu IHM principale

L'interface graphique doit également proposer un bouton poussoir «  Exporter ». Lors de l’appui sur ce bouton, une fenêtre fille permettant de configurer le fichier wave apparaitra. L’utilisateur pourra définir :

Le nom du fichier

L’emplacement d'enregistrement

La durée en seconde du morceau -> défini le nombre de période à réaliser.

Un bouton "Annuler" qui permet de revenir à l’IHM principale

Un bouton "Enregistrer" qui permet de générer le fichier wave

Image 2 : Aperçu IHM « Exporter »

### Paramétrage des signaux

L’utilisateur pourra paramétrer les caractéristiques principales des signaux élémentaires :

Fréquence : Règle la fréquence du signal en accord avec la norme HiFi (20 Hz à 22050 Hz)

Amplitude : Règle l'amplitude du signal en pourcentage de la pleine échelle en fonction de la résolution

Offset : Règle l'offset du signal en pourcentage de la pleine échelle en fonction de la résolution

Rapport Cyclique : Règle le rapport cyclique du signal entre 0% et 100% (uniquement pour le signal carré)

## Le contexte mathématique

Comme décrit précédemment, il y a trois types de signaux à générer. Il est nécessaire de connaitre la fonction mathématique ainsi que la représentation de chaque signal afin de coder et de valider les signaux générés.

| Fonctions | Représentation Temporelle | Représentation Fréquentielle |
| --- | --- | --- |
| Sinus : X + A Sin (2πFt) Cosinus : X + A Cos (2πFt) F=1/T | T |  |
| Carré : X+A, t<T1 X-A, T1<t<T2 α = T1/T F=1/T | T2 T1 T |  |
| Triangle : +2AFt+X, t<T1 -2AFt+A+X, T1<t<T2 F=1/T | T2 T1 T |  |

*Avec	A : Amplitude du signal

F : Fréquence du signal

X : Offset du signal

α : Rapport cyclique

# Réalisation

## Le diagramme UML

### Classe GBF_Signal :

Cette classe est une classe générique présentant tous les attributs et les méthodes propres à un signal (fréquence, amplitude, offset, type, données). Elle possède une méthode virtuelle pure : ComputeWaveform. Ceci oblige les utilisateurs de la classe à redéfinir cette méthode afin de calculer les points du signal.

### Classes filles de GBF_Signal :

En héritant de la classe mère GBF_Signal on récupère les attributs définissant un signal et on doit ré implémenter la fonction ComputeWaveform afin de générer notre signal. Seule la classe GBF_SquareWave présente des méthodes et attributs supplémentaires afin de pouvoir gérer un rapport cyclique.

### Classe GBF_IHM :

Cette classe permet de séparer intégralement l’interface graphique de la classe GBF_Generator gérant la génération des signaux. Elle possède différents slots permettant d’agir sur la face avant et de répercuter les modifications sur GBF_Generator. Cette classe hérite de la classe QMainWindow afin de proposer des fonctionnalités comme les menus « Fichiers, Edition… ».

### Classe GBF_Export_IHM

Cette classe permet d’afficher à l’utilisateur une fenêtre lui proposant de renseigner l’endroit d’enregistrement du fichier WAV ainsi que la durée du signal et le nom du fichier WAV. Cette classe hérite de QWidget.

### Classe GBF_Generator

Cette classe permet de gérer les différentes informations reçues via l’IHM et permettant ainsi de créer le signal comme désiré par l’utilisateur. Cette classe permet également de gérer la visualisation ainsi que l’export. Dans le cas de la création d’une bibliothèque dynamique cette classe serait la classe principale de l’API de génération de signaux.

## Les solutions algorithmiques

## L’interface homme machine

### L’IHM principale

La fenêtre principale répond aux différentes attentes du cahier des charges. L’utilisateur peut en effet définir tous les paramètres principaux d’un signal.

Lors de la modification d’un paramètre, la fenêtre de visualisation se rafraîchit automatiquement afin d’afficher le signal relatif aux différentes grandeurs.

Les boutons rotatifs et les afficheurs numériques des différents paramètres sont liés.

Les valeurs sont affichées en pourcentage de la pleine échelle définie par la résolution.

### L’exportation du fichier Wave

Cette fenêtre s’ouvre lors de l’appui sur le bouton exporter de l’IHM principale. L’utilisateur doit alors choisir la directory dans laquelle il faut générer le fichier wave. Il doit ensuite définir le nom du fichier et la durée du signal à générer. Cela permet de connaitre le nombre de période du signal.

### Le code associé à l’IHM

Ci-dessous un extrait de code expliquant la démarche utilisée pour la gestion des boutons de l’IHM. Le diagramme des Slots/Signaux est disponible en annexe 1.

Partie permettant d’initialiser les valeurs des boutons. Elle permet également de définir les différentes valeurs des «  Enum » présents sur l’interface principale. (Exemple : Enum signal comprend Cosinus, Rectangle, Triangle et Sinus)

Chaque bouton est connecté à un signal. Lors d’une interaction sur le bouton, ces lignes permettent de lier les boutons aux différentes méthodes associées.

## Gestion du projet

### Le planning

Le groupe a pris un peu de retard sur la programmation de la partie « exportation du fichier wave». En effet, cette partie nous a posé particulièrement des problèmes car aucune personne du groupe n’avait de connaissance dans cette partie. Ce retard s’est répercuté sur la phase de test et sur le déploiement de la librairie dynamique.

### Répartition du travail

Le groupe de travail est composé de quatre personnes. Le travail a été divisé de manière équitable de façon à ce que chaque étudiant contribue à la réalisation de ce projet. Ci-dessous le tableau récapitulatif des taches de chaque étudiant :

| Etudiant | Tâches |
| --- | --- |
| N°1 | Module de visualisation du signal Etablissement des liens entre les différentes classes Tests numériques |
| N°2 | Module de génération des signaux Tests analogiques |
| N°3 | Module d’exportation fichier au format wave Coordination du projet, gestion de projet |
| N°4 | Interface homme machine Module d’exportation fichier au format wave |

Les points suivants ont été réalisés par l’ensemble du groupe pendant toute la phase de développement du projet :

Modélisation UML

Réalisation des algorithmes de programmation

Validation et test des différentes classes du projet

Réalisation des rapports des rendus intermédiaires et finaux

Présentation de fin de projet

### Organisation

### L’outil de travail collaboratif

Il a été nécessaire de mettre en place un gestionnaire de version afin de pallier à l’éloignement géographique des différents membres constitutif de l’équipe projet. Nous avons donc mis en place un dépôt Git, afin de fournir un espace de travail collaboratif et évolutif.

Le choix de Git s’est fait par sa simplicité d’utilisation et son interface conviviale via TortoiseGit. Chaque membre dispose d’un accès au serveur de gestion de versions sur Git Hub et peut ainsi apporter sa contribution au projet.

Git permet la fusion automatique des modifications effectuées par les différents membres de l’équipe, et enregistre également le nom de la personne ayant apporté les modifications. Ceci permettra de valider les différentes contributions lors des réunions d’avancement du projet.

Image 2 : Principe de GIT

# Expérimentations

## Les differents tests et mesures de validation

La définition des tests et des mesures est directement issu du cahier de recette. Pour chaque test, nous avons évalué si le résultat était OK, Correct ou NOK.

### Evaluation modélisation et codage

|  | RESULTAT |
| --- | --- |
| Validation du diagramme UML | OK |
| Architecture fichiers et programme clair | OK |
| Nom de variables explicites | OK |
| Commentaire du code (ni trop, ni peu) | Correct |
| Factorisation du code (éviter la duplication) | OK |

### Étapes des tests numériques

|  | RESULTAT |
| --- | --- |
| Validation des différentes classes | OK |
| Validation de l'IHM | OK |
| Valider les interactions de l'IHM | OK |
| Valider la génération du fichier wave (en-tête, données etc.) |  |
| Valider affichage fenêtre de visualisation (avec un fichier wave simulé) | OK |
| Valider le signal en temporel via la visualisation intégré à l'IHM | OK |
| Valider le signal via la FFT du logiciel Audacity (CF rappel) | OK |
| Validation de la librairie dynamique en console | NOK |

### Étapes des tests analogiques

|  | RESULTAT |
| --- | --- |
| Valider caractéristiques du signal temporel avec un oscilloscope | OK cf. partie B |
| Valider la FFT du signal avec l'oscilloscope (CF rappel) | OK cf. partie B |

## Résultats des tests Analogiques et numériques

### Tests analogiques

### Tests numériques

# Conclusion

### Conclusion technique

Le programme «  Générateur de signaux » est fonctionnel. Celui-ci rempli sa fonction principale qui est de générer des fichiers Wave contenant des signaux simples (sinus, cosinus, carré, triangle).

Le programme a été réalisé de façon à pouvoir implémenter de nouveaux signaux dans le cas où l’utilisateur en aurait besoin. Le planning a globalement été respecté malgré quelques difficultés rencontrées lors de la programmation de l’exportation du fichier Wave.

Les tests analogiques et numériques se sont révélés positifs.

Nous pourrons par la suite envisager des modifications du cahier des charges de départ pour réaliser certaines améliorations :

Sélection du nombre de canaux avant génération signal

Calcul du taux de distorsion harmonique

Génération de fichiers multiples (enchainer les différents sons)

### Conclusion du projet

Ce projet a permis de voir l’intérêt de travailler en groupe. En effet, il a été nécessaire de planifier un nombre important de réunions afin de faire un point et de définir les objectifs à venir. Ce projet a nécessité un investissement important de la part de chaque membre de façon à respecter le planning initial.

Il nous a également permis de gagner de l’expérience dans le domaine de la programmation orienté objet C++.

# Annexes

## Diagramme des slots/signaux